САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет

по заданию lab7

Дисциплина

«Языки описания аппаратных средств вычислительных систем»

выполнил:

Курякин Д. А

группа: 3540901/12001

преподаватель:

Антонов А. П.

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

1	Задание lab7_1	3

1.1	Задание	3

1.2	Описание на языке Verilog	3

1.3	Результат синтеза	4

1.4	Моделирование	4

1.5	Назначение выводов СБИС	5

1.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	6

1.7	Выводы	6

2	Задание lab7_2	7

2.1	Задание	7

2.2	Описание на языке Verilog	8

2.3	Результат синтеза	11

2.4	Моделирование	11

2.5	Назначение выводов СБИС	15

2.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	16

2.7	Выводы	16

3	Задание lab6_3	17

3.1	Задание	17

3.2	Описание на языке Verilog	17

3.3	Результат синтеза	18

3.4	Моделирование	18

3.5	Назначение выводов СБИС	19

3.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	19

3.7	Выводы	20

Задание lab7_1

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листинге 1.

Листинг 1. Lab7_1.v

module lab7_1 #(parameter DATA_WIDTH=4) ( input [(DATA_WIDTH-1):0] da, db, input clk, output reg [(2*DATA_WIDTH-1):0] q); reg [2*DATA_WIDTH-1:0] rom[2**(2*DATA_WIDTH)-1:0]; reg [DATA_WIDTH-1:0] ta, tb, ia, jb; initial begin : INIT integer i, j; for(i=0; i <= 2**DATA_WIDTH-1; i = i + 1) for(j=0; j <= 2**DATA_WIDTH-1; j = j + 1) begin ia = i; jb = j; rom[{ia,jb}] = ia * jb; end end always @ (posedge clk) begin ta <= da; tb <= db; end always @ (posedge clk) q <= rom[{ta, tb}]; endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog в пакете Quartus приведен ниже, на Рис. 1-1.

Рис. 1-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовался тест представленный в листинге 2:

Листинг 2. Tb7_1.v

module tb7_1(); parameter DATA_WIDTH=4; localparam period = 10; integer i; reg clk; reg [(DATA_WIDTH-1):0] da, db; wire [(2*DATA_WIDTH-1):0] q; lab7_1 LAB(.clk(clk), .da(da), .db(db), .q(q)); initial begin clk = 1'b0; for(i = 1; i < 15; i = i + 1) begin da = i; db = i; clk = ~clk; #period; clk = ~clk; #period; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-2

Рис. 1-2 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 1-3

Рис. 1-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 1.4. Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано параметризированный без знаковый умножитель двух чисел разрядностью N.

Задание lab7_2

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листингах 3-7.

Листинг 3. Lab7_2.v

module lab7_2( input clk, input bt1, input bt2, output [data_W - 1:0] led ); parameter DIV = 25000000; parameter N = 4; parameter word_num = 16; parameter data_W = 8; wire ena; wire [N-1 : 0] d, a; cnt_d #(DIV) cnt_rg (clk, ena); data #(N) cnt_data (clk, ena, bt2, d); adr #(N) cnt_adr (clk, ena, pb2, a); store #(word_num, data_W) st (clk, bt1, d, a, led); endmodule

Листинг 4. cnt_d.v

module cnt_d( input clk, output reg ena ); parameter DIV = 3; reg [27:0] tmp; initial begin tmp = 28'h0; end always @ (posedge clk) begin tmp <= tmp + 1'b1; if (tmp == DIV - 1) begin tmp <= 1'b0; ena <= 1'b1; end else ena <= 1'b0; end endmodule

Листинг 5. data.v

module data ( input clk, ena, bt, output reg [N-1:0] d ); parameter N = 16; initial begin d = 4'h0; end always @ (posedge clk or posedge bt) if (bt) d <= 4'h0; else if (ena) begin d <= d + 1'b1; end endmodule

Листинг 6. adr.v

module adr ( input clk, ena, bt, output reg [N-1:0] q ); parameter N = 16; initial begin q = 4'h0; end always @ (posedge clk or posedge bt) if (bt) q <= 4'h0; else if (ena) begin q <= q + 4'h1; end endmodule

Листинг 7. store.v

module store #( parameter WORD_NUM = 16, parameter DATA_W = 8)( input clk, wre, input [WORD_NUM-1 : 0] data, adr, output [DATA_W-1 : 0] led ); reg [DATA_W-1:0] list [WORD_NUM:0]; integer i; initial $readmemh("mem.mem", list); always @ (posedge clk) begin if (wre) begin list[adr] <= data; end end assign led = list[adr]; endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 2-1.

Рис. 2-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты, представленный в листингах 8-11:

Листинг 8. tb7_2.v

`timescale 1ns / 1ps module tb7_2(); parameter DIV = 3; parameter N = 16; parameter WORD_NUM = 16; parameter DATA_W = 4; localparam period = 10; reg clk; reg pbb; reg pba; wire [DATA_W - 1:0] led; integer i; lab7_2 #(DIV, N, WORD_NUM, DATA_W) lb(clk, pba, pbb, led); initial begin clk = 1'b0; pba = 1'b0; pbb = 1'b0; for(i = 0; i < 16*DIV; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period; clk = ~clk;#period; end pbb = 1'b1; for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period; clk = ~clk;#period; end pba = 1'b1; pbb = 1'b0; for(i = 0; i < 16*DIV; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period; clk = ~clk;#period; end pba = 1'b1; pbb = 1'b1; for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period; clk = ~clk;#period; end pba = 1'b0; pbb = 1'b0; for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period; clk = ~clk;#period; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-2.

Рис. 2-2 Результат моделирования

Листинг 9. cnt_d_tb.v

module cnt_d_tb(); parameter DIV = 6; localparam period = 10; reg clk; wire ena; integer i; cnt_d #(DIV) cnt(.clk(clk), .ena(ena)); initial begin clk = 1'b0; for(i = 0; i < 100; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-3.

Рис. 2-3 Результат моделирования

Листинг 10. adr_tb.v

module adr_tb(); parameter N = 4; localparam period = 10; reg clk, ena, bt; wire [N-1:0] q, d; integer i; adr #(N) ADR(.clk(clk), .ena(ena), .bt(bt), .q(q)); data #(N) DATA(.clk(clk), .ena(ena), .bt(bt), .d(d)); initial begin clk = 1'b0; ena = 1'b1; bt = 1'b0; for(i = 0; i < 5; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; end bt = 1'b1; clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; bt = 1'b0; for(i = 0; i < 100; i = i + 1) begin clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-4.

Рис. 2-4 Результат моделирования

Листинг 11 tb_store.v

module tb_store(); parameter word_num = 16; parameter data_W = 8; localparam period = 10; reg clk, wre; reg [word_num-1 : 0] data, adr; wire [data_W-1 : 0] led; integer i; store #(word_num, data_W) st(clk, wre, data, adr, led); initial begin clk = 1'b0; wre = 1'b1; adr = 3'h5; data = 8'h55; clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; wre = 1'h1; adr = 3'h6; data = 8'haa; clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; wre = 1'h0; data = 8'h0; for(i = 0; i < 100; i = i + 1) begin adr = i; clk = ~clk;#period;clk = ~clk;#period; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-5.

Рис. 2-5 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 2-6

Рис. 2-6 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 2.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задание.

Задание lab6_3

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 5.

Листинг 5. lab7_3.v

`timescale 1ns / 1ps module lab7_3 #( parameter DIR = "const", parameter DATA_W = 8, parameter N = 5)( input [N-1:0] sw, input clk, output [DATA_W-1:0] led ); reg [DATA_W-1:0] lists[(2**N)-1:0]; generate always @(posedge clk) begin if(DIR == "grey") begin : g_grey $readmemb("grey.mem", lists); end if(DIR == "bd") begin : g_bd $readmemh("bd.mem", lists); end if(DIR == "const") begin : g_const $readmemh("consts.mem", lists); end end endgenerate assign led = lists[sw]; endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 3-1.

Рис. 3-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовался тест, представленный в листинге 6:

Листинг 6. tb7_3.v

module tb7_3(); parameter DIR = "bd"; parameter DATA_W = 8; parameter N = 5; localparam period = 10; reg clk; reg [7:0] sw; wire [7:0] led; integer i; lab7_3 #(DIR, DATA_W, N) LAB(.clk(clk), .sw(sw), .led(led)); initial begin clk = 1'h0; for(i = 0; i < 2**N; i = i + 1) begin sw = i; #period;clk = ~clk; #period;clk = ~clk; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 3-2.

Рис. 3-2 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 3.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате реализовано устройство которое, в зависимости от параметра dir, осуществляет преобразование двоичного 5-ти разрядного кода в код Грея, 2-10 код или константу.