САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет

по заданию labs1-6

Дисциплина

«Языки описания аппаратных средств вычислительных систем»

выполнил:

Курякин Д. А

группа: 3540901/12001

преподаватель:

Антонов А. П.

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

1	Задание labs_1	4

1.1	Задание	4

1.2	Описание на языке Verilog	4

1.3	Результат синтеза	4

1.4	Моделирование	5

1.5	Назначение выводов СБИС	8

1.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	8

1.7	Выводы	8

2	Задание labs_2	9

2.1	Задание	9

2.2	Описание на языке Verilog	9

2.3	Результат синтеза	9

2.4	Моделирование	10

2.5	Назначение выводов СБИС	11

2.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	12

2.7	Выводы	12

3	Задание labs_3	13

3.1	Задание	13

3.2	Описание на языке Verilog	13

3.3	Результат синтеза	13

3.4	Моделирование	14

3.5	Назначение выводов СБИС	16

3.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	17

3.7	Выводы	17

4	Задание labs_4	18

4.1	Задание	18

4.2	Описание на языке Verilog	18

4.3	Результат синтеза	18

4.4	Моделирование	18

4.5	Назначение выводов СБИС	20

4.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	21

4.7	Выводы	21

5	Задание labs_5	22

5.1	Задание	22

5.2	Описание на языке Verilog	22

5.3	Результат синтеза	23

5.4	Моделирование	23

5.5	Назначение выводов СБИС	25

5.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	26

5.7	Выводы	26

6	Задание labs_6	27

6.1	Задание	27

6.2	Описание на языке Verilog	27

6.3	Результат синтеза	28

6.4	Моделирование	28

6.5	Назначение выводов СБИС	32

6.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	33

6.7	Выводы	33

Задание labs_1

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листинге 1-1.

Листинг 1-1. Labs_1.v

module b2oh #( parameter N = 3)( input [N-1:0] sw, output [(2**N)-1:0] led ); assign led = 1 << sw; endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog в пакете Quartus приведен ниже, на Рис. 1-1.

Рис. 1-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 1-2. tb1_b2oh.v

`timescale 1ns / 1ps module tb1_b2oh(); localparam delay = 20; parameter N = 3; reg [N-1:0] sw; wire [(2**N)-1:0] led; b2oh #(N) DUT(sw, led); initial begin for(sw = 0; sw < 2**N; sw = sw + 1'b1) #delay; $display("Test is successful"); end initial begin $display("\t\t TIME binary position"); $monitor($time,,,,,,sw,,,,,,led); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-2

Рис. 1-2 Результат моделирования

Листинг 1-3. Tb2_b2oh.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2_b2oh(); localparam delay = 20; parameter N = 3; reg [N-1:0] sw; wire [(2**N)-1:0] led; b2oh #(N) DUT(sw, led); initial begin test(0, 1); test(1, 2); test(2, 4); test(3, 8); test(4, 16); test(5, 32); test(6, 64); test(7, 128); $display("Test is successful"); end task test; input [N - 1 : 0] binary; input [2**N - 1 : 0] expected; begin sw = binary; #delay if (led != expected) begin $display("Test is failed, expected result is %d, actual is %d", expected, led); $stop; end end endtask initial begin $display("\t\t TIME binary position"); $monitor($time,,,,,,sw,,,,,,led); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-3

Рис. 1-3 Результат моделирования

Листинг 1-4. Tb2f_b2oh.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2f_b2oh(); localparam delay = 20; parameter N = 3; integer i; reg [N-1:0] sw; wire [(2**N)-1:0] led; reg [N-1:0] in [0:2**N - 1]; reg [(2**N)-1:0] exp [0:2**N - 1]; b2oh #(N) DUT(sw, led); initial begin for(i = 0; i < 2**N; i = i + 1) test(in[i], exp[i]); $display("Test is successful"); end task test; input [N - 1 : 0] binary; input [2**N - 1 : 0] expected; begin sw = binary; #delay if (led != expected) begin $display("Test is failed, expected result is %d, actual is %d", expected, led); $stop; end end endtask initial begin $display("\t\t TIME binary position"); $monitor($time,,,,,,sw,,,,,,led); end initial begin $readmemb("input_b2oh.mem", in); $readmemb("exp_b2oh.mem", exp); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-4

Рис. 1-4 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 1-5

Рис. 1-5 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 1.4. Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_2

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листинге 2-1.

Листинг 2-1. mux.v

module mux #( parameter N = 4 )( input [N-1:0] sw1, input [N-1:0] sw2, input bt, output [N-1:0] led ); wire [N-1:0] a, b; wire not_bt; not not1 (not_bt, bt); and and1 [N-1:0] (a, bt, sw1); and and2 [N-1:0] (b, not_bt, sw2); or or1 [N-1:0] (led, a, b); endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 2-1.

Рис. 2-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 2-2. tb1_mux.v

module tb1_mux(); localparam delay = 20; parameter N = 4; reg [N-1:0] sw1, sw2; reg bt; wire [N-1:0] led; integer i; mux #(N) LAB(sw1, sw2, bt, led); initial begin for(i = 16; i < 64; i = i + 1) begin bt = 0; {sw2, sw1} = i; #delay; bt = 1; #delay; end $display("Test is successful"); end initial begin $display("\t\t TIME binary position"); $monitor($time,,,,,,sw2,,,,,,sw1,,,,,,bt,,,,,,led); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-2.

Рис. 2-2 Результат моделирования

Листинг 2-3. tb1_mux.v

module tb1_mux(); localparam delay = 20; parameter N = 4; reg [N-1:0] sw1, sw2; reg bt; wire [N-1:0] led; mux #(N) LAB(sw1, sw2, bt, led); initial begin test(4, 8, 0, 8); test(5, 0, 1, 5); test(0, 2, 0, 2); test(0, 7, 1, 0); test(1, 1, 0, 1); test(3, 1, 1, 3); $display("Test is successful"); end initial begin $display("\t\t TIME binary position"); $monitor($time,,,,,,sw2,,,,,,sw1,,,,,,bt,,,,,,led); end

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-3.

Рис. 2-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 2-4

Рис. 2-4 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 2.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_3

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 3-1.

Листинг 3-1. dmux.v

`timescale 1ns / 1ps module dmux #(parameter N = 4) (input sel, input [N-1:0] data, output [N-1:0] a, output [N-1:0] b); wire not_sel; not not1 (not_sel, sel); and and1 [N-1:0] (a, not_sel, data); and and2 [N-1:0] (b, sel, data); endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 3-1.

Рис. 3-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 3-2. tb1_dmux.v

module tb1_dmux(); localparam N = 4; reg [N-1:0] data; wire [N-1:0] a; wire [N-1:0] b; reg sel; dmux #(N) DUT (sel, data, a, b); initial begin sel = 0; data = 7; #10 sel = 1; data = 7; #10 sel = 0; data = 1; #10 sel = 1; data = 1; #10 $display("Test is over"); end initial begin $display("\t\t TIME SEL DATA A B"); $monitor($time,,,,,,sel,,,,,,data,,,,,,a,,,,,,b); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 3-2.

Рис. 3-2 Результат моделирования

Листинг 3-3. Tb2f_dmux.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2f_dmux(); localparam N = 4; reg [N-1:0] data; reg sel; wire [N-1:0] a; wire [N-1:0] b; reg [N-1:0] in [0:7]; reg [N-1:0] exp [0:7]; dmux #(N) fun (sel, data, a, b); initial begin $display("Test start"); $readmemh("input_ dmux.mem", in); $readmemh("exp_ dmux.mem", exp); test(in[0], in[1], exp[0], exp[1]); test(in[2], in[3], exp[2], exp[3]); test(in[4], in[5], exp[4], exp[5]); test(in[6], in[6], exp[6], exp[7]); $display("Test is successful"); end task test; input in_sel; input [N-1:0] in_data; input [N-1:0] expected_a; input [N-1:0] expected_b; begin data = in_data; sel = in_sel; #1 if (expected_a != a ¦¦ expected_b != b) begin $display("Test is failed"); if (expected_a != a) begin $display("expected a is %d, actual a is %d", expected_a, a); end if (expected_b != b) begin $display("expected b is %d, actual b is %d", expected_b, b); end $stop; end end endtask initial begin $display("\t\t TIME SEL DATA A B"); $monitor($time,,,,,,sel,,,,,,data,,,,,,a,,,,,,b); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 3.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_4

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 3-1.

Листинг 4-1. b2bd.v

module b2bd( input [3:0] sw, output [7:0] led ); assign led = (sw < 10) ? sw : (sw+6); endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 3-1.

Рис. 4-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 4-2. tb1_b2bd.v

module tb1_b2bd(); reg [3:0] data; wire [7:0] result; b2bd fun (data, result); integer i; initial begin data = 0; for (i=1; i<17; i=i+1) #10 data = i; end initial begin $display("\t\t TIME B BD"); $monitor($time,,,,,,data,,,,,,result); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 4-2.

Рис. 4-2 Результат моделирования

Листинг 4-3. Tb2f_b2bd.v

`timescale 1 ns / 1 ns module tb2f_b2bd(); reg [3:0] data; wire [7:0] result; reg [3:0] in [0:15]; reg [7:0] exp [0:15]; b2bd fun (data, result); integer i; initial begin $readmemh("input_b2bd.mem", in); $readmemh("exp_b2bd.mem", exp); for (i=1; i<17; i=i+1) test(in[i], exp[i]); $display("Test is successful"); end task test; input [3:0] in_data; input [7:0] expected; begin data = in_data; #10 if (result != expected) begin $display("Test is failed, expected is %b, actual is %b", expected, result); $stop; end end endtask initial begin $display("\t\t TIME B BD"); $monitor("%t %d %8b", $time, data, result); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 4-3.

Рис. 4-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 4-3.

Рис. 4-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 4.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_5

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 5-1.

Листинг 5-1. b27s.v

module b27s( input [3:0] num, output reg [6:0] ind ); reg [6:0] arr[15:0]; initial begin arr[0] = 7'h40; arr[1] = 7'h79; arr[2] = 7'h24; arr[3] = 7'h30; arr[4] = 7'h19; arr[5] = 7'h12; arr[6] = 7'h02; arr[7] = 7'h78; arr[8] = 7'h00; arr[9] = 7'h10; arr[10] = 7'h08; arr[11] = 7'h03; arr[12] = 7'h46; arr[13] = 7'h21; arr[14] = 7'h06; arr[15] = 7'h0e; end always @ * begin ind = ~arr[num]; end endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 5-1.

Рис. 5-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 5-2. tb1_b27s.v

module tb1_b27s(); reg [3:0] data; wire [6:0] result; integer i; b27s fun (data, result); initial begin data = 0; for (i=1; i<17; i=i+1) #10 data = i; end initial begin $display("\t\t TIME B BD"); $monitor($time,,,,,,data,,,,,,result); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 5-2.

Рис. 5-2 Результат моделирования

Листинг 5-3. tb2_b27s.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2_b27s(); reg [3:0] data; reg [6:0] exp; wire [6:0] result; b27s fun1 (data, result); initial begin data = 4'b0000; forever #10 data = data + 1; end initial begin forever begin @ (data) case(data) 4'h0: exp = ~7'h40; //0 4'h1: exp = ~7'h79; //1 4'h2: exp = ~7'h24; //2 4'h3: exp = ~7'h30; //3 4'h4: exp = ~7'h19; //4 4'h5: exp = ~7'h12; //5 4'h6: exp = ~7'h02; //6 4'h7: exp = ~7'h78; //7 4'h8: exp = ~7'h00; //8 4'h9: exp = ~7'h10; //9 4'ha: exp = ~7'h08; //A 4'hb: exp = ~7'h03; //B 4'hc: exp = ~7'h46; //C 4'hd: exp = ~7'h21; //D 4'he: exp = ~7'h06; //E 4'hf: exp = ~7'h0e; //F endcase end end initial begin: assert_scope forever begin @ (data); #0.6; if (result != exp) err_task; end end task err_task; begin $display("TIME: %t ERROR: expected: %b actual: %b", $realtime, exp, result); $stop; end endtask initial begin $display("\t\t TIME Binary 7th segment"); $monitor("%t %d %8b", $time, data, result); end initial begin #160 $display(" ***SUCCESS*** "); $stop; end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 5-3.

Рис. 5-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 5-3.

Рис. 5-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 5.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_6

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 6-1.

Листинг 6-1. sum.v

module sum( input [2:0] a, b, input cin, output reg [2:0] sum, output reg cout); reg t0, t1, t2; reg c0, c1, c2; always @* begin sum1(a[0], b[0], cin, t0, c0); sum1(a[1], b[1], c0, t1, c1); sum1(a[2], b[2], c1, t2, c2); sum <= {t2, t1, t0}; cout <= c2; end task sum1; input a1, b1, per; output sum1, out; begin sum1 = per & (~b1 & ~a1 ¦ a1 & b1) ¦ ~per & (~b1 & a1 ¦ ~a1 & b1); out = b1 & a1 ¦ b1 & per ¦ a1 & per; end endtask endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 6-1.

Рис. 6-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 6-2. tb1_sum.v

module tb1_sum(); localparam N = 3; reg [N-1:0] a, b; reg cin; wire cout; wire [N-1:0] res; sum LAB(a, b, cin, res, cout); integer fd; initial begin cin = 0; a = 1; b = 2; #100 cin = 0; a = 3; b = 3; #100 cin = 1; a = 1; b = 2; #100 cin = 1; a = -1; b = -2; #100 cin = 1; a = 1; b = -3; #100 cin = 1; a = -1; b = 3; #100 $fdisplay(fd, " ***SUCCESS*** "); $display(" ***SUCCESS*** "); $fclose (fd); end initial begin fd = $fopen("tb1_.da", "w"); $monitor("time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,res,cout); $fmonitor(fd, "time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,res,cout); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 6-2.

Рис. 6-2 Результат моделирования

Листинг 6-3. tb1_sums.v

`timescale 1ns / 1ps module tb1_sums; localparam N = 3; reg signed [N-1:0] a, b; reg cin; wire cout; wire signed [N-1:0] res; sum LAB(a, b, cin, res, cout); integer fd; initial begin cin = 0; a = 1; b = 2; #100 cin = 0; a = 3; b = 3; #100 cin = 1; a = 1; b = 2; #100 cin = 1; a = -1; b = -2; #100 cin = 1; a = 1; b = -3; #100 cin = 1; a = -1; b = 3; #100 $fdisplay(fd, " ***SUCCESS*** "); $display(" ***SUCCESS*** "); $fclose (fd); end initial begin fd = $fopen("log.dat", "w"); $monitor("time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,res,cout); $fmonitor(fd, "time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,res,cout); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 6-3.

Рис. 6-3 Результат моделирования

Листинг 6-4. tb2_sum.v

`timescale 1 ns / 1 ns module tb2_sum; localparam N = 3; reg [N-1:0] a, b; reg cin; wire cout; wire [N-1:0] sum; sum LAB (a, b, cin, sum, cout); integer fd; initial begin test_sum(1, 2, 0); test_sum(3, 4, 0); test_sum(3, 4, 1); test_sum(7, 6, 1); test_sum(3, 4, 1); test_sum(7, 6, 1); $display(" ***SUCCESS*** "); $fdisplay(fd, " ***SUCCESS*** "); $fclose (fd); end task test_sum; input [N-1:0] in_a, in_b; input in_cin; reg [N-1:0] exp_sum; reg exp_cout; begin a = in_a; b = in_b; cin = in_cin; {exp_cout, exp_sum} = a + b + cin; #1 if (sum != exp_sum ¦¦ cout != exp_cout) begin $display("Output is wrong"); $fdisplay(fd, "Output is wrong"); $display("Got sum=%d and cout=%d, but expected sum=%d and cout=%d ",sum,cout,exp_sum,exp_cout); $fdisplay(fd, "Got sum=%d and cout=%d, but expected sum=%d and cout=%d ",sum,cout,exp_sum,exp_cout); $fclose (fd); $stop; end end endtask initial begin fd = $fopen("tb2_.dat", "w"); $monitor("time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,sum,cout); $fmonitor(fd, "time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,sum,cout); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 6-4.

Рис. 6-4 Результат моделирования

Вывод в файл и консоль:

Листинг 6-5. tb2_sums.v

`timescale 1 ns / 1 ns module tb2f_sums; localparam N = 3; reg signed [N-1:0] a, b; reg cin; wire cout; wire signed [N-1:0] sum; sum LAB (a, b, cin, sum, cout); integer fd; initial begin test_sum(1, 2, 0); test_sum(3, 4, 0); test_sum(3, 4, 1); test_sum(7, 6, 1); $display(" ***SUCCESS*** "); $fdisplay(fd, " ***SUCCESS*** "); $fclose (fd); end task test_sum; input [N-1:0] in_a, in_b; input in_cin; reg [N-1:0] exp_sum; reg exp_cout; begin a = in_a; b = in_b; cin = in_cin; {exp_cout, exp_sum} = a + b + cin; #1 if (sum != exp_sum ¦¦ cout != exp_cout) begin $display("Output is wrong"); $fdisplay(fd, "Output is wrong"); $display("Got sum=%d and cout=%d, but expected sum=%d and cout=%d ",sum,cout,exp_sum,exp_cout); $fdisplay(fd, "Got sum=%d and cout=%d, but expected sum=%d and cout=%d ",sum,cout,exp_sum,exp_cout); $fclose (fd); $stop; end end endtask initial begin fd = $fopen("tb2_.dat", "w"); $monitor("time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,sum,cout); $fmonitor(fd, "time=%t a=%d b=%d cin=%b sum=%d cout=%b",$time,a,b,cin,sum,cout); end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 6-5.

Рис. 6-5 Результат моделирования

Вывод в файл:

time=                   0 a= 1 b= 2 cin=0 sum= 3 cout=0

time=                1000 a= 3 b=-4 cin=0 sum=-1 cout=0

time=                2000 a= 3 b=-4 cin=1 sum= 0 cout=1

time=                3000 a=-1 b=-2 cin=1 sum=-2 cout=1

***SUCCESS***

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 6-3.

Рис. 6-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 6.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.