САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет

по заданию labs7-10

Дисциплина

«Языки описания аппаратных средств вычислительных систем»

выполнил:

Курякин Д. А

группа: 3540901/12001

преподаватель:

Антонов А. П.

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

1	Задание labs_7	3

1.1	Задание	3

1.2	Описание на языке Verilog	3

1.3	Результат синтеза	4

1.4	Моделирование	4

1.5	Назначение выводов СБИС	10

1.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	10

1.7	Выводы	10

2	Задание labs_8	11

2.1	Задание	11

2.2	Описание на языке Verilog	11

2.3	Результат синтеза	12

2.4	Моделирование	12

2.5	Назначение выводов СБИС	16

2.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	16

2.7	Выводы	16

3	Задание labs_9	17

3.1	Задание	17

3.2	Описание на языке Verilog	17

3.3	Результат синтеза	18

3.4	Моделирование	19

3.5	Назначение выводов СБИС	21

3.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	22

3.7	Выводы	22

4	Задание labs_10	23

4.1	Задание	23

4.2	Описание на языке Verilog	23

4.3	Результат синтеза	24

4.4	Моделирование	24

4.5	Назначение выводов СБИС	28

4.6	Тестирование на плате Nexys4 DDR	29

4.7	Выводы	29

Задание labs_7

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листинге 1-1.

Листинг 1-1. Labs_7.v

module cnt( input clk, dir, aclr, output reg [3:0] result ); // integer c = 2; integer c = 50000000; reg [27:0] count; reg ena; initial begin result = 4'b0000; count = 0; ena = 1'b0; end always @(posedge ena, posedge aclr) begin if (aclr) result = 1'b0; else begin result = (dir) ? result + 1'b1 : result - 1'b1; if (result == 4'b1010 & dir) result = 1'b0; if (result == 4'b1111 & ~dir) result = 4'b1001; end end always @ (posedge clk) begin count = count + 1; if(count >= c) begin ena = 1'b1; count = 0; end else ena = 1'b0; end endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog в пакете Quartus приведен ниже, на Рис. 1-1.

Рис. 1-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 1-2. tb1_cnt.v

`timescale 1ns / 1ps module tb1_cnt(); reg clk, dir, aclr; wire [3:0] q; integer i, j, file; cnt fun(clk, dir, aclr, q); initial begin: file_init file = $fopen("tb1_.dat"); if (!file) $stop(2); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; forever #20 clk = !clk; end initial begin: init_data dir <= 1'b0; aclr <= 1'b0; end initial begin:assert_ forever begin for (j = 0; j < 2; j = j + 1) begin for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin @ (posedge clk) begin $fdisplay(file, "time: %t res: dir: %b aclr: %b data: %b", $realtime, dir, aclr, q); $display("time: %t res: dir: %b aclr: %b data: %b", $realtime, dir, aclr, q); end end aclr = ~aclr; #20; aclr = ~aclr; dir = ~dir; if(j != 1) begin $fdisplay(file, "***CHANGE DIRECTION***"); $display("***CHANGE DIRECTION***"); end end $fdisplay(file, "***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $display("***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $fclose(file); $stop; end end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-2

Рис. 1-2 Результат моделирования

Листинг 1-3. tb2_cnt.v

`timescale 1 ns/1 ps module tb2_cnt(); reg clk, dir, aclr; wire [3:0] q; reg [3:0] exp; integer i, j, file; integer c = 2; reg [27:0] count; cnt cnt2 ( clk, dir, aclr, q); initial begin: file_init file = $fopen("tb2_.dat"); if (!file) $stop(2); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; count = 28'b0; forever #10 clk = !clk; end initial begin: init_data exp <= 1'b0; dir <= 1'b0; aclr <= 1'b0; end initial begin: compute_exp forever @ (posedge clk, posedge aclr) begin if (aclr) exp = 4'b0; else begin count = count + 1; if(count >= c) begin count = 0; exp = (dir) ? exp + 1'b1 : exp - 1'b1; if (exp == 4'b1010 & dir) exp = 1'b0; if (exp == 4'b1111 & ~dir) exp = 4'b1001; end end end end initial begin: assert_ forever begin for (j = 0; j < 2; j = j + 1) begin for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin @ (posedge clk) begin #20; assert_equals; end end aclr = ~aclr; #40; aclr = ~aclr; dir = ~dir; if(j != 1) $fdisplay(file, "***CHANGE DIRECTION***"); end $fdisplay(file, "***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $fclose(file); $stop; end end task assert_equals; if (q == exp) begin $fdisplay(file, "time: %t res: dir: %b aclr: %b data: %b", $realtime, dir, aclr, q); end else begin $fdisplay(file, "error on step %d time: %t expected: %b actual %b (aclr: %b ; dir: %b)", j , $realtime, exp, q, aclr, dir); $fclose(file); $stop; end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-3

Рис. 1-3 Результат моделирования

Листинг 1-4. tb2f_cnt.v

`timescale 1 ns/1 ps module tb2f_cnt(); reg clk, dir, aclr; wire [3:0] q; reg [3:0] exp [0:31]; reg [3:0] c; integer i, j, file, count; cnt fun ( clk, dir, aclr, q); initial begin: file_init file = $fopen("tb2f_.dat"); $readmemh("exp_cnt.mem", exp); if (!file) $stop(2); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; count = 0; c = exp[count]; forever #10 clk = !clk; end initial begin: init_data dir <= 1'b0; aclr <= 1'b0; end initial begin: assert_scope forever begin for (j = 0; j < 2; j = j + 1) begin for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin @ (posedge clk) begin assert_equals; if(i[0]) count = count + 1; c = exp[count]; end end aclr = ~aclr; #20; aclr = ~aclr; dir = ~dir; if(j != 1) $fdisplay(file, "***CHANGE DIRECTION***"); end $fdisplay(file, "***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $fclose(file); $stop; end end task assert_equals; if (q == c) success_task; else err_task; endtask task err_task; begin $fdisplay(file, "error on step %d time: %t expected: %b actual %b (aclr: %b ; dir: %b)", j , $realtime, exp[count], q, aclr, dir); $fclose(file); $stop; end endtask task success_task; begin $fdisplay(file, "time: %t res: dir: %b aclr: %b data: %b", $realtime, dir, aclr, q); end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 1-4

Рис. 1-4 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 1-5

Рис. 1-5 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 1.4. Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_8

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже в листинге 2-1.

Листинг 2-1. fsm.v

module fsm ( input clock, input aclr, input [3:0] sw, output reg [1:0] led ); reg [1:0] state; parameter s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2; initial begin state = s0; end always @ (posedge clock, posedge aclr) begin if (aclr) state <= s0; else case (state) s0 : if (sw == 4'h1) state <= s1; s1 : if (sw == 4'h2) state <= s2; s2 : begin if (sw == 4'h8) state <= s0; else if (sw == 4'h4) state <= s1; end endcase end always @ (state) begin case (state) s0: led = 2'b01; s1: led = 2'b10; s2: led = 2'b11; endcase end endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 2-1.

Рис. 2-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 2-2. tb1_fsm.v

module tb1_fsm(); reg clk, aclr; reg [3:0] sw; wire [1:0] led; integer file; fsm tst (clk, aclr, sw, led); initial begin: file_init file = $fopen("tb1_.dat"); $fmonitor(file, "time %t aclr: %b sw: %b led %b", $realtime, aclr, sw, led); if (!file) $stop(2); end initial begin: generate_clock $timeformat(-9, 0, "ns", 4); clk <= 1'b0; forever #5 clk = !clk; end initial begin: init_data aclr <= 1'b0; sw <= 4'b0000; end initial begin:assert_scope #10; sw = 4'b0001; #10; sw = 4'b0010; #10; sw = 4'b0100; #10; sw = 4'b1000; #10; sw = 4'b0010; #10; sw = 4'b1000; #10; sw = 4'b0001; #10; aclr = 1'b1; #20; aclr = 1'b0; #10; sw = 4'b0001; #10; sw = 4'b0010; #10; sw = 4'b0100; #10; sw = 4'b1000; #10; sw = 4'b0010; #10; sw = 4'b1000; #10; sw = 4'b0010; $fdisplay(file, "***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $fclose(file); $stop; end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-2.

Рис. 2-2 Результат моделирования

Листинг 2-3. tb2f_fsm.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2f_fsm(); reg clk, aclr; reg [3:0] sw; wire [1:0] led; integer file; reg [3:0] in[33:0]; reg [1:0] exp [16:0]; integer i; fsm tst (clk, aclr, sw, led); initial begin: file_init file = $fopen("tb2f_.dat"); $readmemb("input_fsm.mem", in); $readmemb("exp_fsm.mem", exp); if (!file) $stop(2); end initial begin: generate_clock $timeformat(-9, 0, "ns", 4); clk <= 1'b0; forever #5 clk = !clk; end initial begin: init_data aclr <= 1'b0; sw <= 4'b0000; end initial begin:assert_scope for(i=0;i<17;i=i+1) begin #10; aclr = in[i*2]; sw = in[i*2+1]; assert_equals; end $fdisplay(file, "***TEST SUCESSFULL PASSED***"); $fclose(file); $stop; end task assert_equals; if (led == exp[i]) success_task; else err_task; endtask task err_task; begin $fdisplay(file, "eror time %t aclr: %b sw: %b led %b exp %b", $realtime, aclr, sw, led, exp[i]); $fclose(file); $stop; end endtask task success_task; begin $fdisplay(file, "time %t aclr: %b sw: %b led %b", $realtime, aclr, sw, led); end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 2-3.

Рис. 2-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 2-4

Рис. 2-4 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 2.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.

Задание labs_9

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 3-1.

Листинг 3-1. mult.v

module mult #( parameter N = 8 )( input clk, input [N - 1:0] a, b, output reg [N*2 - 1:0] a_mult_b ); reg [N - 1:0] a_, b_; reg [N*2 - 1:0] temp_a; reg [N - 1:0] temp_b; initial begin a_ <= {N{1'b0}}; b_ <= {N{1'b0}}; end always @(posedge clk) begin temp_a = a; temp_b = b; if (a_ != a ¦¦ b_ != b) begin a_mult_b = {N*2{1'b0}}; repeat (N) begin if (temp_b[0]) a_mult_b = a_mult_b + temp_a; temp_a = temp_a << 1; temp_b = temp_b >> 1; end a_ <= a; b_ <= b; end end endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 3-1.

Рис. 3-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 3-2. tb1_mult.v

`timescale 1ns / 1ps module tb1_mult (); localparam N = 8; reg clk; reg [7:0] a, b; wire [15:0] a_mult_b; integer i; integer file; initial begin file = $fopen("tb1_.dat"); end mult #(N) L(clk, a, b, a_mult_b); initial begin : enerate_clk clk <= 1'b0; forever #10 clk = !clk; end initial begin a = 8'h01; b = 8'hff; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'h01; #40; assert_equals; a = 8'h0; b = 8'h0; #40; assert_equals; a = 8'h0; b = 8'hff; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'h0; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'hff; #40; assert_equals; for(i = 1024;i<1044;i=i+1) begin {a, b} = i; #40; assert_equals; end $fclose(file); $stop; end task assert_equals; begin $fdisplay(file, "%d * %d = %d", a, b, a_mult_b); $display("%h", a_mult_b); end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 3-2.

Рис. 3-2 Результат моделирования

Фрагмент вывода в файл:

1 * 255 =   255

255 *   1 =   255

0 *   0 =     0

0 * 255 =     0

255 *   0 =     0

255 * 255 = 65025

4 *   0 =     0

4 *   1 =     4

…..

4 *  18 =    72

4 *  19 =    76

***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***

Листинг 3-3. tb2_mult.v

`timescale 1 ns/ 1 ps module tb2_mult(); parameter N = 8; reg clk; reg [N - 1:0] a, b; reg [N*2 - 1:0] exp; wire [N*2 - 1:0] a_mult_b; integer file; integer i; mult #(N) fun (clk, a, b, a_mult_b); initial begin file = $fopen("tb2_.dat"); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; forever #20 clk = !clk; end initial begin:assert_scope a = 8'h01; b = 8'hff; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'h01; #40; assert_equals; a = 8'h0; b = 8'h0; #40; assert_equals; a = 8'h0; b = 8'hff; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'h0; #40; assert_equals; a = 8'hff; b = 8'hff; #40; assert_equals; for(i = 1024;i<1044;i=i+1) begin {a, b} = i; #40; assert_equals; end $fdisplay(file, "***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***"); $fclose(file); $stop; end task assert_equals; begin exp = a * b; if (exp == a_mult_b) $fdisplay(file, "%d * %d = %d", a, b, a_mult_b); else begin $fdisplay(file, "***OOPS, THERE IS ERRROR***"); $fdisplay(file, "%d * %d = %d", a, b, a_mult_b); $fdisplay(file, "Expected result is %d, but actual is %d", exp, a_mult_b); $fclose(file); $stop; end end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Результат моделирования

Фрагмент вывода в файл:

1 * 255 =   255

255 *   1 =   255

0 *   0 =     0

0 * 255 =     0

255 *   0 =     0

255 * 255 = 65025

4 *   0 =     0

4 *   1 =     4

…..

4 *  18 =    72

4 *  19 =    76

***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 3.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании. Так же был получен опыт предотвращения дребезга контактов.

Задание labs_10

Задание

Описание на языке Verilog

Описание разрабатываемого устройства на языке Verilog приведено ниже листинге 4-1.

Листинг 4-1. ram_top.v

module ram_top #( parameter N = 14 )( input clk, read, write, input [5:0] adr, input [5:0] data, output [5:0] led ); reg [5:0] mem [63:0]; integer i; initial begin for(i = 0; i < 64; i = i + 1) mem[i] = i+N; end always @(posedge clk) begin if(write) mem[adr] = data; end assign led = (read)? mem[adr]: 0; endmodule

Результат синтеза

Результат синтеза описания на языке Verilog приведен ниже на Рис. 3-1.

Рис. 4-1 Синтезированная схема

Моделирование

Для проверки правильности работы созданного Verilog описания использовались тесты:

Листинг 4-2. tb1_ram.v

module tb1_ram(); localparam N = 4; reg clk, read, write; reg [5:0] adr; reg [5:0] data; wire [5:0] led; integer file; integer i; ram_top #(N) LAB(clk, read, write, adr, data, led); initial begin file = $fopen("tb1_.dat"); $fmonitor(file, "time=%t read = %b write = %b adr = %b data = %b, led = %b", $time, read, write, adr, data,led); $monitor("time=%t read = %b write = %b adr = %b data = %b led = %b", $time, read, write, adr, data,led); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; forever #10 clk = !clk; end initial begin: init write <= 1'b0; adr = 1'b0; end initial begin:assert_scope read = 1'b1; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) adr = i; end read = 1'b0; write = 1'b1; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) begin adr = i; data = i; end end read = 1'b1; write = 1'b0; adr = 0; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) adr = i; end $fdisplay(file, "***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***"); $fclose(file); $stop; end endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 4-2.

Рис. 4-2 Результат моделирования

Часть вывода в файл:

time=                   0 read = 1 write = 0 adr = 000000 data = xxxxxx, led = 000100

time=               30000 read = 1 write = 0 adr = 000001 data = xxxxxx, led = 000101

…..

time=              550000 read = 1 write = 0 adr = 000111 data = 001001, led = 000111

time=              570000 read = 1 write = 0 adr = 001000 data = 001001, led = 001000

***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***

Листинг 4-3. tb2f_ram.v

`timescale 1ns / 1ps module tb2f_ram(); localparam N = 4; reg clk, read, write; reg [5:0] adr; reg [5:0] data; wire [5:0] led; integer file; reg [5:0] exp [30:0]; reg [5:0] e; integer i, count; ram_top #(N) LAB(clk, read, write, adr, data, led); initial begin: init_file file = $fopen("tb2f_.dat", "w"); $readmemh("exp_ram.mem", exp); end initial begin: generate_clock clk <= 1'b0; forever #10 clk = !clk; end initial begin: init write <= 1'b0; adr = 1'b0; count = 0; end initial begin:assert_scope read = 1'b1; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) begin adr = i; count = count + 1; e = exp[count]; assert_equals; end end read = 1'b0; write = 1'b1; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) begin adr = i; data = i; count = count + 1; e = exp[count]; assert_equals; end end read = 1'b1; write = 1'b0; adr = 0; for(i=0;i<10;i=i+1) begin @ (posedge clk) begin adr = i; count = count + 1; e = exp[count]; assert_equals; end end $fdisplay(file, "***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***"); $display("***TESTS PASSED, YES IT'S TRUE***"); $fclose(file); $stop; end task assert_equals; if (led == e) success_task; else err_task; endtask task err_task; begin $fdisplay(file, "error on time: %t expected: %h actual %h (read: %b; write: %b; adr: %h, data: %h)", $realtime, e, led, read, write, adr, data); $display("error on time: %t expected: %h actual %h (read: %b; write: %b; adr: %h, data: %h)", $realtime, e, led, read, write, adr, data); $fclose(file); $stop; end endtask task success_task; begin $fdisplay(file, "time: %t read: %b; write: %b; adr: %h; data: %h; led: %h", $realtime, read, write, adr, data, led); $display("time: %t read: %b; write: %b; adr: %h; data: %h; led: %h", $realtime, read, write, adr, data, led); end endtask endmodule

Результаты моделирования приведены на Рис. 4-3.

Рис. 4-3 Результат моделирования

Назначение выводов СБИС

Назначение выводов СБИС и стандартов ввода вывода приведено на Рис. 4-4.

Рис. 4-4 Назначение выводов

Тестирование на плате Nexys4 DDR

Для тестирования проекта на плате использовались тесты, описанные в разделе 4.4

Проведенное на плате Nexys4 DDR тестирование разработанного устройства показало: результаты совпадают с ожидаемыми, устройство работает в соответствии с заданием.

Выводы

В результате было реализовано устройство, описанное в задании, и были написаны тесты, требуемые в задании.