САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет

по заключительному заданию

Дисциплина

«Технологии проектирования аппаратных средств компьютерных систем»

выполнил: Курякин Д. А.

группа: 3540901/12001

преподаватель: Антонов А. П.

Санкт-Петербург

2022

Оглавление

1	Заключительное задание	4

1.1	Задание	4

1.2	Часть 1. Задача 1	8

1.2.1	Описание АЛУ на языке SystemVerilog	8

1.2.2	Моделирование	9

1.2.3	Интеграция библиотечного компонента в PD	11

1.3	Часть 1. Задача 2	13

1.3.1	Описание генератора даннх на языке SystemVerilog	13

1.3.2	Моделирование	13

1.3.3	Интеграция библиотечного компонента в PD	15

1.4	Часть 1. Задача 3	17

1.4.1	Описание конечного автомата на языке SystemVerilog	17

1.4.2	Моделирование	18

1.4.3	Интеграция библиотечного компонента в PD	19

1.5	Часть 1. Задача 4.	21

1.5.1	Создание системы в PD	21

1.5.2	Описание на языке SystemVerilog	23

1.5.3	Моделирование	24

1.6	Часть 1. Задача 5.	25

1.6.1	Описание на языке SystemVerilog	25

1.6.2	Результат синтеза (RTL)	28

1.6.3	Проверка на плате с помощью Signal TapII	28

1.7	Часть 2. Задача 2.	29

1.7.1	Создание системы в PD	29

1.7.2	Программирование Nios 2	31

1.7.3	Отладка в Signal Tabe Logic Analyzer	32

1.7.4	Результат синтеза (RTL)	33

1.7.5	Проверка на плате с помощью Signal TapII	34

1.8	Выводы	35

- Заключительное задание

  - Задание

Часть 1

Задача 1

1. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog создайте описание параметризированного устройства (ALU) – описание и варианты приведены в приложении А.

2. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog для созданного устройства разработайте тест класса 2 (с самопроверкой).

a. Исходные данные и ожидаемые данные для проверки должны считываться из файлов. Типы команд считывания из файлов – любые.

b. Тест должен обеспечивать проверку всех режимов работы устройства (сброс, сигнал Valid =0 =1) и доказывать правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом)

3. В пакете ModelSim проведите моделирование созданного устройства.

4. Интегрируйте созданное устройство как библиотечный компонент в PD (библиотечная папка–kurs)

Задача 2

1. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog создайте описание устройства (STREAM_GEN), которое будет формировать потоковые данные по Avalon ST (Stream) интерфейсу. Тип формируемых данных – выход счетчика на сложение/вычитание с  переменным шагом счета. Устройство должно позволять настраивать режим его работы (направление счета - на сложение/вычитание, шаг счета) по интерфейсу Avalon MM slave.

a. Выводы устройства (имена выводов модуля м.б. выбраны любыми, рекомендуется выбрать имена, облегчающие интеграцию с Platform Designer (PD))

b. Канал выходных потоковых данных:

i. Data[N:1] - информационные выходы.

ii. Должен быть ориентирован на использование Avalon ST (Stream) интерфейса в Platform Designer (PD).

1. Выход Valid постоянно =1 (т.к. выходные потоковые данные формируются непрерывно)

2. Вход Ready: если =1 – идет формирование выходных потоковых данных; если = 0 – счетчик, формирующий потоковые данные, останавливается.

iii. Вход: тактового сигнала – clk.

iv. Вход: сигнала синхронного сброса – sreset.

c. Выводы интерфейса Avalon MM slave.

2. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog для созданного устройства разработайте тест класса 1.

3. В пакете ModelSim проведите моделирование созданного устройства. Тест должен обеспечивать проверку всех режимов работы устройства (сброс, сигнал Ready =0 =1, запись конфигурационных данных по Avalon MM slave интерфейсу ) и доказывать правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом)

4. Интегрируйте созданное устройство как библиотечный компонент в PD (библиотечная папка–kurs).

Задача 3

1. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog создайте параметризированное описание устройства ( FSM_master), которое будет передавать по интерфейсу Avalon MM Master настройки для компонентов STREAM_GEN

a. Количество компонентов STREAM_GEN в системе, для всех вариантов, = 4

i. Адрес каждого компонента STREAM_GEN в системе задается параметром

ii. Режим работы каждого компонента STREAM_GEN в системе (счет на сложение/вычитание, шаг счета) задается параметром.

b. Выводы устройства (имена выводов модуля м.б. выбраны любыми, рекомендуется выбрать имена, облегчающие интеграцию с Platform Designer (PD))

i. Выводы интерфейса Avalon MM Master.

ii. Вход: тактового сигнала – clk.

iii. Вход: сигнала синхронного сброса – sreset.

2. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog для созданного устройства разработайте тест класса 1.

3. В пакете ModelSim проведите моделирование созданного устройства. Тест должен обеспечивать проверку всех режимов работы устройства (сброс ) и доказывать правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом – передает по шине Avalon MM по адресам, заданным параметрами, данные, заданные параметрами.)

4. Интегрируйте созданное устройство как библиотечный компонент в PD (библиотечная папка–kurs).

Задача 4

1. В PD создайте описание системы, включающей:

a. модуль тактового сигнала

b. ALU

c. Четыре устройства STREAM_GEN .

d. FSM_master

2. С использованием типов данных и конструкций расширения System Verilog для созданного устройства разработайте тест класса 1.

3. В пакете ModelSim проведите моделирование созданного устройства. Тест должен обеспечивать проверку всех режимов работы устройства (сброс ) и доказывать правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом: настраивает устройства STREAM_GEN, обеспечивает обработку данных в соответствии с алгоритмом ALU)

Задача 5

1. Настройте In-System Sources & Probes (для формирования сигнала sreset и визуализации выходных данных устройства )

2. Настройте Signal TapII для демонстрации временных диаграмм аналогичных временным диаграммам полученным в задаче 4(этап 3).

3. На плате MAX10NEEK, с помощью In-System Sources & Probes и Signal TapII покажите и докажите правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом: настраивает устройства STREAM_GEN, обеспечивает обработку данных в  соответствии с алгоритмом ALU

Часть 2

Задача 1

1. Скопируйте систему, разработанную в Части 1, в новую папку.

2. В скопированной системе замените устройство FSM master процессором NIOSII (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - потребуется добавить в систему модуль памяти для хранения программ и данных). Настройка процессора: с JTAG Debug или без него может быть выбрана любой  (целесообразно на первом этапе включить с JTAG Debug для возможности отладки на плате).

3. Создайте два варианта программы настройки STREAM_GEN

a. с использованием указателей;

b. с использованием драйверов (макрофункций) или символических имен из system.h.

4. Настройте In-System Sources & Probes (для формирования сигнала sreset и визуализации выходных данных устройства )

5. Настройте Signal TapII для демонстрации временных диаграмм аналогичных временным диаграммам полученным в задаче 4 (этап 3) части 1.

6. На плате MAX10NEEK (для каждого варианта программы настройки STREAM_GEN ), с помощью In-System Sources & Probes и Signal TapII покажите и докажите правильность работы разработанного устройства (работает в соответствии с алгоритмом: настраивает устройства STREAM_GEN, обеспечивает обработку данных в соответствии с алгоритмом ALU

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Вариант 1 – поиск, на каждом такте, максимума и минимума среди 4 входных потоков данных. Устройство имеет 4 входных потока данных и два выходных потока данных (минимальные и максимальные значения). Разрядность данных – 8 бит.

Выводы устройства (имена выводов модуля м.б. выбраны любыми, рекомендуется выбрать имена, облегчающие интеграцию с Platform Designer (PD)):

- Каналы входных данных

  - Каналы должны быть ориентированы на использование Avalon ST (Stream) интерфейса в Platform Designer (PD) с поддержкой сигналов Ready и Valid

  - На входах данных д.б использованы регистры.

    - по входному сигналу Valid =1 осуществляется запись данных во входные регистры Выходной сигнал Ready постоянно равен 1

- Каналы выходных данных:

  - Должны быть ориентированы на использование Avalon Conduit интерфейса в Platform Designer (PD).

    - На выходе д.б использован регистр

- Вход: тактового сигнала – clk.

- Вход: сигнала синхронного сброса – sreset

  - Часть 1. Задача 1

    - Описание АЛУ на языке SystemVerilog

Опишем АЛУ. Описание устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-1. В строках 6-20 обявленны входные и выходные значения; в строках 31-43 задана присвоение в регистры; в строках 45-82 заданно нахождение максимального и минимального значения.

Листинг 1-1. ALU.sv

    - Моделирование

Проверим АЛУ. Для проверки правильности работы использовался тест второго класса (tb_ALU.sv). В строках 7-13 обявленны входные и выходные значения; в строке 17 задана инициализация моделируемого модуля АЛУ; в строках 21-24 заданно чтение из файлов, в строках 26-58 заданна проверка устройства. На листинге 1-2 приведено описание симуляции:

Листинг 1-2. tb_alu.sv

Для создания симуляции в настройках проекта в разделе симуляции были добавлены файлы представленные на рис. 1-1.

Рис. 1-1. Настройка симуляции АЛУ.

Результаты моделирования представлены на рисунке 1-2.

Рис. 1-2 Результаты моделирования тестового файла tb_ALU.sv (тип отображения - Decimal)

Для моделирования были инициализированы входные и выходные данные. На рис. 1-3 и 1-4 показаны файлы со входными и выходными данными.

Рис. 1-3 Файл входных данных data.dat

Рис. 1-4 Файл выходных данных result.dat

При тестировании в консоль выводились результаты проверки АЛУ. Автоматическая проверка результатов моделирования приведена на рис 1-5.

Рис. 1-5 Автоматическая проверка

В результате симуляции доказанна работоспособность АЛУ.

    - Интеграция библиотечного компонента в PD

Созданное устройство было интегрировано как библиотечный компонент в Platform Designer (библиотечная папка - kurs). На рис. 1-6 показана интеграция

Рис. 1-6 Настройки Signals & Interfaces в Platform Designer для АЛУ

В результате было получено новое ip-ядро в Platform Designer.

  - Часть 1. Задача 2

    - Описание генератора данных на языке SystemVerilog

Опишем генератор данных. Описание устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-3. В строках 5-16 обвялены входные и выходные значения; в строках 27-44 описано устройство генерации данных.

Листинг 1-3. STREAM_GEN.sv

    - Моделирование

Проверим генератор данных. Для проверки правильности работы использовался тест первого класса (tb_ STREAM_GEN.sv). В строках 6-12 обвялены входные и выходные значения; в строке 14 задана инициализация моделируемого модуля генератора данных; в строках 18-38 задано создание данных для проверки устройства. На листинге 1-4 приведено описание симуляции:

Листинг 1-4. tb_STREAM_GEN.sv

Для создания симуляции в настройках проекта в разделе симуляции были добавлены файлы представленные на рис. 1-7.

Рис. 1-7. Настройка симуляции генератора данных.

Результаты моделирования представлены на рисунке 1-8 ниже:

Рис. 1-8. Результаты моделирования тестового файла tb_ STREAM_GEN.sv (тип отображения - Decimal)

В результате симуляции доказанна работоспособность генератора данных.

    - Интеграция библиотечного компонента в PD

Созданное устройство было интегрировано как библиотечный компонент в Platform Designer (библиотечная папка - kurs):

Рис. 1-9. Настройки Signals & Interfaces в Platform Designer для STREAM_GEN

  - Часть 1. Задача 3

    - Описание конечного автомата на языке SystemVerilog

Опишем конечный автомат. Описание устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-5. В строках 4-9 обвялены параметры; в строках 10-16 обвялены входные и выходные значения; в строках 19-41 описан конечный автомат; а строках 43-76 описана генерация данных опираясь на состояние конечного автомата.

Листинг 1-5. FSM_master.sv

    - Моделирование

Проверим конечный автомат. Для проверки правильности работы использовался тест первого класса (tb_FSM_master.sv). В строках 5-14 обвялены входные и выходные значения; в строке 16 задана инициализация моделируемого модуля генератора данных; в строках 18-27 задано создание данных для проверки устройства. На листинге 1-6 приведено описание симуляции:

Листинг 1-6. tb_FSM_master.sv

Для создания симуляции в настройках проекта в разделе симуляции были добавлены файлы представленные на рис. 1-10.

Рис. 1-10. Настройка симуляции генератора данных.

Результаты моделирования представлены на рисунке 1-11 ниже:

Рис. 1-11. Результаты моделирования тестового файла tb_ FSM_master.sv (тип отображения - Decimal)

В результате симуляции доказанна работоспособность конечного автомата.

    - Интеграция библиотечного компонента в PD

Созданное устройство было интегрировано как библиотечный компонент в Platform Designer (библиотечная папка - kurs). На рис 1-12 представлена интеграция:

Рис. 1-12 Настройки Signals & Interfaces в Platform Designer для my_FSM_master

В результате было получено новое ip-ядро в Platform Designer.

  - Часть 1. Задача 4.

    - Создание системы в PD

В Platform Designer было создано описание системы, включающее в себя:

- Модуль тактового сигнала

- ALU

- Четыре устройства STREAM_GEN

- FSM_master

Настройка компонентов приведена на рис. 1-13–1-15.

Рис. 1-13 Настройки настройка АЛУ в Platform Designer

Рис. 1-14.  Настройки настройка конечного автомата в Platform Designer

Рис. 1-15.  Настройки настройка генератора данных в Platform Designer

Рисунок построенной схемы представлен на рис. 1-16.

Рис. 1-16. Схема описания системы в Platform Designer

Создадим описание созданной системы. Вкладка Generate представлена на рис. 1-17.

Рис. 1-17. Генерация созданной системы

    - Описание на языке SystemVerilog

Пере назовём шины для этого опишем файл верхнего уровня. Описание разрабатываемого устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-7.

Листинг 1-7. final_top.sv

    - Моделирование

Проверим созданную системму. Для проверки правильности работы использовался тест первого класса (tb_ final_top.sv). В строках 4-6 обвялены входные и выходные значения; в строке 7 задана инициализация моделируемого модуля генератора данных; в строках 9-20 задано создание данных для проверки устройства. На листинге 1-8 приведено описание симуляции:

Листинг 1-8. tb_final_top.sv

Результаты моделирования представлены на рис. 1-18.

Рис. 1-18. Результаты моделирования тестового файла  tb_ finally_ex.sv (тип отображения - Heximal)

В результате симуляции доказанна работоспособность конечного автомата.

  - Часть 1. Задача 5.

    - Описание на языке SystemVerilog

Описание разрабатываемого устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-9.

Листинг 1-9. db_final_top.sv

Настройка ip-ядра ALTPLL приведена на рис. 1-19 – 1-22.

Рис. 1-19. Настройка ALTPLL General

Рис. 1-20. Настройка ALTPLL Input/Output

Рис. 1-21. Настройка ALTPLL Clock

Рис. 1-22. Настройка ALTPLL Summary

Настройка ip-ядра Altera In-System & Probes приведена на рис. 1-23.

Рис. 1-23. Настройка ALTPLL General

    - Результат синтеза (RTL)

Результат синтеза описания на языке Verilog в пакете Quartus приведен ниже, на Рис. 1-24. Изображение схемы получено с помощью приложения RTL Viewer.

Рис. 1-24 Синтезированная схема

    - Проверка на плате с помощью Signal TapII

Настроим проверку на плате разработанной системы. Добавим сигналы и запустим захват данных на переход reset в позитивное состояние. На рис 1-25 показана настройка выводов в Signal TapII.

Рис. 1-25. Настройка выводов в Signal TapII

Запустим и настроим In-System Sources & Probes как показано на рис. 1- 26. Затем установим reset в 1.

Рис. 1-26. Настройка выводов в In-System Sources & Probes

Захваченные данные показаны на рис. 1-27.

Рис. 1-27. Временная диаграмма, которая получена с помощью In-System Sources & Probes и Signal TapII

  - Часть 2. Задача 2.

    - Создание системы в PD

В Platform Designer было создано описание системы, включающее в себя:

- Модуль тактового сигнала

- ALU

- Четыре устройства STREAM_GEN

- FSM_master

Настройка компонентов приведена на рис. 1-28–1-29.

Рис. 1-28 Настройки настройка АЛУ в Platform Designer

Рис. 1-29.  Настройки настройка генератора данных в Platform Designer

Рисунок построенной схемы представлен на рис. 1-30.

Рис. 1-30. Схема описания системы в Platform Designer

    - Программирование Nios 2

Программа, созданная для софт-процессора Nios на языке С представлена в листинге 1-10 представлен вариант с библиотечными функциями, а в листинге 1-11 представлен вариант с адресами.

Листинг 1-10. final_sourse.c библиотечные функции

Листинг 1-11. final_sourse.c задание адресами

    - Отладка в Signal Tabe Logic Analyzer

Описание разрабатываемого устройства на языке SystemVerilog приведено ниже на листинге 1-12.

Листинг 1-12. final_top.sv

    - Результат синтеза (RTL)

Результат синтеза описания на языке Verilog в пакете Quartus приведен ниже, на Рис. 1-30. Изображение схемы получено с помощью приложения RTL Viewer.

Рис. 1-30 Синтезированная схема

    - Проверка на плате с помощью Signal TapII

Настроим проверку на плате разработанной системы. Добавим сигналы и запустим захват данных на переход reset в позитивное состояние. На рис 1-31 показана настройка выводов в Signal TapII.

Рис. 1-31. Настройка выводов в Signal TapII

Запустим и настроим In-System Sources & Probes как показано на рис. 1- 32. Затем установим reset в 1.

Рис. 1-32. Настройка выводов в In-System Sources & Probes

Захваченные данные показаны на рис. 1-33.

Рис. 1-33. Временная диаграмма, которая получена с помощью In-System Sources & Probes и Signal TapII

  - Выводы

В результате был получен опыт разработки устройства для Platform Designer. Так же был приобретены навыки программирования для soft-процессора Nios 2. Разработанная система исправно функционирует и полностью соответствует заданию.